电子工程学院应用电子专业

综合复习题

一、范围：

范围为下述课程的最基础的、必须要掌握的知识点，电路分析、模拟电子电路、数字电子电路、单片机原理及应用、高频电子、电子测量、电子感测技术、数字电视、光电技术。

二、形式：电路分析、模拟电子电路、数字电子电路、单片机原理及应用四门课程的考题为必考题（60分），高频电子、电子测量、电子感测技术、数字电视、光电技术的课程考题为选做题（40分）。

三、类型：填空题、选择题、判断题、简答题。

四、复习范围：如下：

（一） 电路分析

- 基尔霍夫定律的内容，此定律只与什么有关？

- 已知电路中a、b两点的电位分别为Ua=-2v、Ub=5v，求Uab的电压及方向。

- 参考方向的理解？关联和非关联？电位的概念，电压与电位的关系？

- 受控源的种类有些？

- 掌握二端网络等效的概念。

- 电阻性网络分析的一般方法有哪些？叠加定理的内容及特点？什么是戴维南定理？

- 直流电路中电容、和电感可以看成什么工作状态？

- 构成正弦交流电的三要素是什么？

- 纯电阻电路、电容电路、电感电路它们的有效值和初相角都存在哪些关系？单个元件R、L、C上向量形式的欧姆定律的公式是什么？

10、感抗、容抗是什么？什么情况电路呈现容性，什么情况是感性？

11、角频率、时间频率以及周期之间存在什么关系？

12、什么是一阶电路？何为一阶电路的三要素？何为正弦交流电的三要素？

13、三相电路Y形和△形满足的相电压和线电压都存在什么样的关系？

14、何为三相四线制？

（二） 模拟电子电路

- 什么是N型半导体？P型半导体？

- PN结的特性是什么？

- 稳压管的稳压区是其工作是什么？

- 当晶体管工作在放大区时，发射结电压、集电结电压应怎样偏置？

- 晶体三极管β值的计算？

- 晶体三极管的三种放大组态为什么？各有什么特点？

- 在单管共射放大电路中，静态工作点与非线性失真的关系？如果出现非线性失真怎样调整电路参数？

- 直接耦合放大电路的缺点是什么？产生的原因？阻容耦合放大器的特点？

- 负反馈的特点，对放大电路的影响？

10、差动放大电路的主要优点是什么？在差动放大电路中长尾电阻的作用？

11、掌握由运算放大器构成的比例运算，求和运算，积分、微分运算。

12、什么是功率放大电路中的三极管工作在甲乙类状态?什么是功率放大电路的最大不失真输出功率？

13、桥式整流电路的变压器次边电压有效值为什么？桥式整流滤波电路的变压器次边电压有效值为什么？

14、正弦波振荡电路的振荡频率是什么？由什么决定？

（三） 数字电子电路

1、PN具有什么特性？

2、十进制123化成二进制数与十六进制数为多少。

3、（01010110）8421BCD表示的二进制数与十六进制数为多少？

4、逻辑函数式等于多少。

5、n个变量共构成多少个最小项？最小项有哪些性质？

6、TTL与非门、TTL异或门、集电极开路与非门和三态门，能够实现线与功能的是哪一种门。

7、门电路的输出端能否直接并接。能否直接与电源或地直接相连。

8、三态门有哪三种状态？

9、OC门或OD门可实现什么功能？

10、TTL电路与CMOS各具有什么特点。

11、在JK触发器、RS 触发器、D触发器和T触发器四种触发器中同时具有保持、置1、置0和翻转功能的触发器是哪种。

12、按正逻辑约定，高电位与低电位对应的逻辑电平分别为什么。

13、或门、或非门、与门、与非门的闲置输入端分别应接高电平还是低电平。

14、全加器、移位寄存器、多路选择器、译码器、计数器哪些属于组合逻辑电路，哪些属于时序逻辑电路。

15、说出组合逻辑电路与时序逻辑电路的区别。

16、说出消除组合逻辑电路竞争冒险的方法。

17、对门电路多余的输入端应如何处理。

18、时序逻辑电路通常可分为哪两大类，它们的主要区别是什么。

19、化简

①  F (A、B、C ) = Σm  (0, 1, 2, 3, 5, 7)

②  F (A、B、C、D)  =  Σm （ 0, 1, 2, 3, 6, 8 ）+ Σd  (10,11,12,13,14,15 )

③  F=AB+BCD+AC+BC

20、计数器的功能是什么。

21、根据计数器在计数过程中数字的增减分类，将计数器分为哪三类。

22、多谐振荡器的作用是什么。在频率稳定度要求较高的场合通常采用什么振荡器 。

23、555定时器是怎样的集成电路，外接电阻与电容等少量元件可构成什么电路。

24、施密特触发器具有什么特性?

25、单稳态触发器作用？

26、根据存取功能不同，半导体存储器可以分为哪两大类。

27、ROM除了用于存储数据外，还具有什么功能。

28、分析下图所示电路的逻辑功能，写出逻辑函数式，列出真值表，说明其功能。

29、分别用清零法和置数法构成十一进制计数器，芯片为74161，其为同步置数、异步清零。

30、用数据选择器设计电路

F=AB+BC

31、在体育比赛中，有三名裁判，其中包括一名主裁判和两名副裁判。比赛时，只有主裁判判定运动员成绩有效，加上至少一名副裁判判定运动员成绩有效时，该运动员的成绩才有效，用电路实现该逻辑功能。

32、设计一个三变量多数表决器。

33、用ROM实现下列两函数

F1= A+BC

F2=AC+BC

34、JK边沿触发器中，CP, J, K波形见下图，试画出对应Q, Q的波形

35、写出下图表达式，并化简

（四） 单片机原理及应用

- 二进制、十进制、十六进制的相互转换及补码的运算。将十进制数－29，用补码来表示？

- 8051单片机的组成。

- 什么是系统总线？系统总线又分为哪几种？

- CPU由那些部分组成？

- 系统复位后，SFR的状态。

- 程序状态字PSW各位的定义是什么？

- PSW中各位的定义。

- 8051单片机PSEN线的作用是什么？

- 外引脚RST、EA和PSEN的使用。

10、内部RAM的划分。访问外部RAM有几条指令?分别是什么?

11、定时/计数器TMOD和TCON的设定及定时时间的计算。

12、中断源有那些？内、外中断？入口地址？中断响应的条件。

13、ROM和RAM的扩展

14、MCS-51单片机的寻址方式.

15、RST引脚的作用是什么？

16、什么是伪指令？它的作用？

17、8051单片机响应中断的条件是什么？

18、什么是伪指令？它有什么作用？

（五）高频电子

1、LC并联和串联电路在高频电路中有哪些作用？

2、高频小信号放大器中的晶体管等效电路有哪两种等效电路，各适用于什么分析？

3、可控增益放大器是一种什么放大器？

4、丙类谐振功率放大器是怎样来恢复输入信号的？

5、正弦波振荡器电路怎样才能实现其功能？

6、常用振荡器有哪几种？哪一种振荡频率更稳定？

7、线性频率变换电路与非线性频率变换电路的区别是什么？

8、振荡器起振时幅度条件、相位条件、振幅稳定条件和相位稳定条件是什么？

9、有哪几种类型的功率放大器？各自的效率为多少？

10、丙类功率放大器最佳导通角为多少？其效率可达多少？

11、有哪几种常用的线性频率变换电路？

12、斜率鉴频是怎样从调频信号中取出原调制信号的？

13、集中选频放大器结构和其性能指标怎样？

14、反馈振荡器是一种什么系统，反馈振荡器必须满足什么条件？

15、LC并联谐振回路幅频曲线选频特性的质量可由什么指标来衡量？

16、二极管峰值包络检波器的作用是什么？要避免哪几种失真？

17、典型反馈控制电路有哪几种？（填中文名称与英文缩写）

18、在模拟系统中，调制信号对正弦波载波信号的调制方法有哪几种？

19、调幅波一般有哪四种型式？

20、混频电路会产生混频干扰，写出其中的两种。

21、锁相环电路可以实现输入信号与输出信号的什么相等？

22、超外差式收音机工作时电路中有哪几种频率？各有什么特点？

23、谐振回路的矩形系数的定义是什么？

24、当基准信号在一定范围内变化时，什么是锁相环的锁定？

25、串联谐振回路又称什么谐振？

26、并联谐振回路又称什么谐振？

27、晶体在振荡器中的作用是什么？

28、反馈控制电路是一种什么的作用？

29、角度调制与解调电路属于什么变换电路？

30、谐振功率放大器中，晶体管的导通角θ应为多少？

31、泛音晶体振荡电路中石英晶体工作什么频率？

32、共射晶体管截止频率fβ是什么？

33、功率放大器中效率最高的放大器为什么放大器？

34、振荡器的振幅起振条件是什么？

35、调频信号可以直接用什么方法进行解调？

36、简要叙述晶振特点及其在振荡回路中的作用，并举例说明。

37、在鉴频电路中，LC并联回路的作用有哪几种？

38、调制与解调的作用是什么？有哪几种调制方式？各用什么方法解调？

39、为什么采用部分接法能提高谐振回路的Q值?通常采用那两种接法?

40、变频、混频电路的作用是什么?

（六） 电子测量

1、电子测量的主要特点和电子测量仪器的分类。

2、误差的分类、来源。误差的表示方法和相关计算以及电工仪表等级的划分。

3、有效数字的处理原则。

4、示波器的扫描方式、同步的概念和主要技术指标；电子示波器的选择和使用。

5、电子枪发射电子的运动轨迹。

6、观看李沙育图形时示波器工作特点。

7、双踪示波器工作于交替方式时电子开关的状态。

8、电压表的几种类型，结构，交流电压表的测压原理和特点。

9、电子计数器测量周期时的误差来源和处理办法。

10、晶体管特性图示仪的功能。

11、扫频仪在测试系统的频率特性时屏幕上图形特点以及电路频率特性的测量方法。

（七） 电子感测技术

1、工程上，非电量的检测一般采用什么方法？

2、检测技术发展的主要趋势是什么？

3、根据测量的手段不同，测量方法有几种？并举例说明。

4、根据是否与被测对象接触，测量方法有几种？哪一种为目前发展的趋势？

5、什么是测量的精确度？

6、什么是测量误差？

7、传感与检测装置对自控系统而言相当于人的什么“器官”？

8、自动检测装置中最初感受被测量并将被测量转换为有用信号输出的器件是什么？

9、传感器的基本功能是什么？

10、传感器一般由那几部分组成？

11、传感器静态特性包含哪些常用指标？

12、应变测量中选择什么电桥作为测量转换电路性能最好？

13、温度传感器能将被测机器内、炉内、人体温度转换成相应的什么量？

14、采用热电阻测量温度时，为提高测量精度，热电阻应采用什么方式接到测量电桥上？

15、热电偶的补偿导线起什么作用？

16、热电偶是将何种非电量转换为什么电量？

17、常用的光——电传感器（光电器件）有哪些？

18、光敏电阻是有源器件？还是无源器件？当受光照射时，其电阻值怎么变？

19、硅光电池的结构类似一只什么半导体器件？

20、半导体光电器件（光——电传感器）是利用半导体材料的什么效应进行工作的？

21、霍尔传感器是根据什么效应制成？霍尔元件通常是什么形状的材料制成？

22、石英晶体是一种天然的什么材料？采用该材料制成的传感器是一种什么传感器？

23、气敏传感器是一种什么传感器？

24、湿敏电阻是一种对什么敏感的元件？

25、电容式传感器有几种类型？

26、电感式传感器是利用什么原理来实现非电量电测的？

27、在光控、声控延时楼道照明灯电路中用了哪些类型传感器？

28、在酒精气味检测报警电路要用到什么传感器？

29、火灾报警器电路中要用到什么传感器？

（八）数字电视

1.简述数字电视与数字高清晰度电视的概念。

2.数字电视机顶盒有哪些功能？

3.为什么要对数字图像信号进行压缩？压缩的依据是什么？

4.节目复用和系统复用有什么区别?

5.简述数字电视有几种传输方式？每种方式的调制方式是什么？其主要服务对象有何不同？

6.怎样选择安装与调整卫星电视接收天线？

7.光纤与同轴电缆的传输特性各有哪些？

8.有线与卫星数字电视机顶盒有哪些异同之处？

9.简述数字电视信号与模拟电视信号的差异。

10.有线数字电视用户终端常见故障有哪些？

（十）光电技术

- 光电技术特征是什么?它的核心是什么?它的最基本的理论是什么?

- 什么是光电器件?它的分类有哪些?举例说明.

- 光学具有哪些学说?几何光学和波动光学它们研究内容主要是什么?

- 什么是光程?发生全发射的条件是什么?

- 光的干涉条件是什么?衍射现象是什么?干涉和衍射现象本质是什么?

- 辐射度量与光度量的根本区别是什么?可见光的波段是多少?

- 热辐射与发光的区别是什么?什么是黑体?

- 什么是I类半导体,P型半导体和N型半导体?

- 外光电效应与内光电效应的区别是什么?光生伏特效应的主要特点是什么?

- 什么是光电发射效应?光电发射阈值的含义是什么?它与”逸出功”有什么区别?

- 什么是光电导效应?光敏电阻的光电特性是什么?

- 什么是信噪比(S/N),噪声的等效功率?光敏电阻的主要噪声有哪些?

- 写出硅光电二极管的全电流方程,说明各项的物理含义?

- 影响光生伏特器件频率响应特性的主要因素有哪些?怎样提高硅光电二极管的频率响应?

- 雪崩光电二极管工作原理是什么?雪崩击穿电压是指什么?使用时应注意哪些因素的影响?

- 光电三极的内部结构是怎样的?它的工作原理是什么?

- 硅光电池有哪些分类？它们有什么特点和用途？

- 硅光电池的内阻与哪些因素有关?在什么条件下硅光电池的输出功率最大?

- 光生伏特器件有几种偏置电路?各有什么特点?

- 选用光电器件的基本原则有哪些?

- 光电发射器件最重要部件是什么?它的作用是什么?

- 充气型光电管的工作原理是什么?它与真空型光电管相比较有什么优点?

- 光电倍增管的工作原理是什么?光电倍增管的疲劳与衰老的含义,两者的差别是什么?

- 热释电器件为什么不能工作在直流状态下?工作频率等于何值时热释电器件的电压灵敏度达到最大值?

- 热释电器件的最小可探测功率与哪些因素有关?

- 热电偶器件的工作原理是什么?它的优缺点有哪些?

- 为什么发光二极管必须在正向电压作用下才能发光?发向偏置的发光二极管能发光吗?发光二极管的发光光谱由哪些因素决定的?光谱的半宽度有何意义?

- 产生激光的3个必要条件是什么?半导体激光器(LD)有什么特点?LD与LED发光机理的根本区别是什么?为什么LD光的相干性要好于LED光?

- 为什么要将发光二极管与光电二极管封装在一起构成光电耦合器件?光电耦合器件的主要特性有哪些?

- CCD(电荷耦合器件)的主要有哪两种基本类型?CMOS图象传感器与CCD图象传感器的主要区别是什么?

- CCD的基本工作原理是什么?它有什么优缺点?

- 光电信息变换的基本形式有哪些？

- 了解光电导器件,光生伏特器件,光电发射器件的典型偏置电路。