电子工程学院2018届电信专业

综合复习题

一、范围：

范围为下述课程的最基础的、必须要掌握的知识点，电路分析、模拟电子电路、数字电子电路、单片机原理及应用、高频电子、网络技术、网页设计与制作、计算机组成原理。

二、形式：电路分析、模拟电子电路、数字电子电路、单片机原理及应用四门课程的考题为必考题（60分），高频电子、网络技术、网页设计与制作、计算机组成原理的课程考题为选做题（40分）。

三、题型：填空题、选择题、判断题、简答题。

四、复习范围：

（一）电路分析

- 基尔霍夫定律的内容，此定律只与什么有关？

- 已知电路中a、b两点的电位分别为Ua=-2v、Ub=5v，求Uab的电压及方向。

- 参考方向的理解？关联和非关联？电位的概念，电压与电位的关系？

- 受控源的种类有些？

- 掌握二端网络等效的概念。

- 电阻性网络分析的一般方法有哪些？叠加定理的内容及特点？什么是戴维南定理？

- 直流电路中电容、和电感可以看成什么工作状态？

- 构成正弦交流电的三要素是什么？

- 纯电阻电路、电容电路、电感电路它们的有效值和初相角都存在哪些关系？单个元件R、L、C上向量形式的欧姆定律的公式是什么？

10、感抗、容抗是什么？什么情况电路呈现容性，什么情况是感性？

11、角频率、时间频率以及周期之间存在什么关系？

12、什么是一阶电路？何为一阶电路的三要素？何为正弦交流电的三要素？

13、三相电路Y形和△形满足的相电压和线电压都存在什么样的关系？

14、何为三相四线制？

（二）模拟电子电路

- 什么是N型半导体？P型半导体？

- PN结的特性是什么？

- 稳压管的稳压区是其工作是什么？

- 当晶体管工作在放大区时，发射结电压、集电结电压应怎样偏置？

- 晶体三极管β值的计算？

- 晶体三极管的三种放大组态为什么？各有什么特点？

- 在单管共射放大电路中，静态工作点与非线性失真的关系？如果出现非线性失真怎样调整电路参数？

- 直接耦合放大电路的缺点是什么？产生的原因？阻容耦合放大器的特点？

- 负反馈的特点，对放大电路的影响？

10、差动放大电路的主要优点是什么？在差动放大电路中长尾电阻的作用？

11、掌握由运算放大器构成的比例运算，求和运算，积分、微分运算。

12、什么是功率放大电路中的三极管工作在甲乙类状态?什么是功率放大电路的最大不失真输出功率？

13、桥式整流电路的变压器次边电压有效值为什么？桥式整流滤波电路的变压器次边电压有效值为什么？

14、正弦波振荡电路的振荡频率是什么？由什么决定？

（三）数字电子电路

1、PN具有什么特性？

2、十进制123化成二进制数与十六进制数为多少。

3、（01010110）8421BCD表示的二进制数与十六进制数为多少？

4、逻辑函数式等于多少。

5、n个变量共构成多少个最小项？最小项有哪些性质？

6、TTL与非门、TTL异或门、集电极开路与非门和三态门，能够实现线与功能的是哪一种门。

7、门电路的输出端能否直接并接。能否直接与电源或地直接相连。

8、三态门有哪三种状态？

9、OC门或OD门可实现什么功能？

10、TTL电路与CMOS各具有什么特点。

11、在JK触发器、RS 触发器、D触发器和T触发器四种触发器中同时具有保持、置1、置0和翻转功能的触发器是哪种。

12、按正逻辑约定，高电位与低电位对应的逻辑电平分别为什么。

13、或门、或非门、与门、与非门的闲置输入端分别应接高电平还是低电平。

14、全加器、移位寄存器、多路选择器、译码器、计数器哪些属于组合逻辑电路，哪些属于时序逻辑电路。

15、说出组合逻辑电路与时序逻辑电路的区别。

16、说出消除组合逻辑电路竞争冒险的方法。

17、对门电路多余的输入端应如何处理。

18、时序逻辑电路通常可分为哪两大类，它们的主要区别是什么。

19、化简

①  F (A、B、C ) = Σm  (0, 1, 2, 3, 5, 7)

②  F (A、B、C、D)  =  Σm （ 0, 1, 2, 3, 6, 8 ）+ Σd  (10,11,12,13,14,15 )

③  F=AB+BCD+AC+BC

20、计数器的功能是什么。

21、根据计数器在计数过程中数字的增减分类，将计数器分为哪三类。

22、多谐振荡器的作用是什么。在频率稳定度要求较高的场合通常采用什么振荡器 。

23、555定时器是怎样的集成电路，外接电阻与电容等少量元件可构成什么电路。

24、施密特触发器具有什么特性?

25、单稳态触发器作用？

26、根据存取功能不同，半导体存储器可以分为哪两大类。

27、ROM除了用于存储数据外，还具有什么功能。

28、分析下图所示电路的逻辑功能，写出逻辑函数式，列出真值表，说明其功能。

29、分别用清零法和置数法构成十一进制计数器，芯片为74161，其为同步置数、异步清零。

30、用数据选择器设计电路

F=AB+BC

31、在体育比赛中，有三名裁判，其中包括一名主裁判和两名副裁判。比赛时，只有主裁判判定运动员成绩有效，加上至少一名副裁判判定运动员成绩有效时，该运动员的成绩才有效，用电路实现该逻辑功能。

32、设计一个三变量多数表决器。

33、用ROM实现下列两函数

F1= A+BC

F2=AC+BC

34、JK边沿触发器中，CP, J, K波形见下图，试画出对应Q, Q的波形

35、写出下图表达式，并化简

（四）单片机原理及应用

- 二进制、十进制、十六进制的相互转换及补码的运算。将十进制数－29，用补码来表示？

- 8051单片机的组成。

- 什么是系统总线？系统总线又分为哪几种？

- CPU由那些部分组成？

- 系统复位后，SFR的状态。

- 程序状态字PSW各位的定义是什么？

- PSW中各位的定义。

- 8051单片机PSEN线的作用是什么？

- 外引脚RST、EA和PSEN的使用。

10、内部RAM的划分。访问外部RAM有几条指令?分别是什么?

11、定时/计数器TMOD和TCON的设定及定时时间的计算。

12、中断源有那些？内、外中断？入口地址？中断响应的条件。

13、ROM和RAM的扩展

14、MCS-51单片机的寻址方式.

15、RST引脚的作用是什么？

16、什么是伪指令？它的作用？

17、8051单片机响应中断的条件是什么？

18、什么是伪指令？它有什么作用？

（五）高频电子

1、LC并联和串联电路在高频电路中有哪些作用？

2、高频小信号放大器中的晶体管等效电路有哪两种等效电路，各适用于什么分析？

3、可控增益放大器是一种什么放大器？

4、丙类谐振功率放大器是怎样来恢复输入信号的？

5、正弦波振荡器电路怎样才能实现其功能？

6、常用振荡器有哪几种？哪一种振荡频率更稳定？

7、线性频率变换电路与非线性频率变换电路的区别是什么？

8、振荡器起振时幅度条件、相位条件、振幅稳定条件和相位稳定条件是什么？

9、有哪几种类型的功率放大器？各自的效率为多少？

10、丙类功率放大器最佳导通角为多少？其效率可达多少？

11、有哪几种常用的线性频率变换电路？

12、斜率鉴频是怎样从调频信号中取出原调制信号的？

13、集中选频放大器结构和其性能指标怎样？

14、反馈振荡器是一种什么系统，反馈振荡器必须满足什么条件？

15、LC并联谐振回路幅频曲线选频特性的质量可由什么指标来衡量？

16、二极管峰值包络检波器的作用是什么？要避免哪几种失真？

17、典型反馈控制电路有哪几种？（填中文名称与英文缩写）

18、在模拟系统中，调制信号对正弦波载波信号的调制方法有哪几种？

19、调幅波一般有哪四种型式？

20、混频电路会产生混频干扰，写出其中的两种。

21、锁相环电路可以实现输入信号与输出信号的什么相等？

22、超外差式收音机工作时电路中有哪几种频率？各有什么特点？

23、谐振回路的矩形系数的定义是什么？

24、当基准信号在一定范围内变化时，什么是锁相环的锁定？

25、串联谐振回路又称什么谐振？

26、并联谐振回路又称什么谐振？

27、晶体在振荡器中的作用是什么？

28、反馈控制电路是一种什么的作用？

29、角度调制与解调电路属于什么变换电路？

30、谐振功率放大器中，晶体管的导通角θ应为多少？

31、泛音晶体振荡电路中石英晶体工作什么频率？

32、共射晶体管截止频率fβ是什么？

33、功率放大器中效率最高的放大器为什么放大器？

34、振荡器的振幅起振条件是什么？

35、调频信号可以直接用什么方法进行解调？

36、简要叙述晶振特点及其在振荡回路中的作用，并举例说明。

37、在鉴频电路中，LC并联回路的作用有哪几种？

38、调制与解调的作用是什么？有哪几种调制方式？各用什么方法解调？

39、为什么采用部分接法能提高谐振回路的Q值?通常采用那两种接法?

40、变频、混频电路的作用是什么?

(六) 网络技术

- 用户在利用客户端邮件应用程序从邮件服务器接收邮件时通常使用的协议是什么？

- 如果用户希望在网上聊天，可以使用Internet提供哪种服务形式?

- 一台主机可以有两个或多个IP地址么？

- 关于C类IP地址最多只能连接多少台设备？

5、常用的网络管理协议有哪些？

6、基于网络低层协议、利用协议或操作系统实现时的漏洞来达到攻击目的，这种攻击方式称为什么攻击

7、防火墙在网络系统中的作用是什么？

8、计算机网络主要的可实现的威胁有哪两大类？

9、数字签名技术的主要功能是什么？

10、什么是虚拟局域网？其有什么优点？

11、网络安全的基本目标是什么？

12、网络安全攻击的类型主要有哪四种？

13、计算机网络的分类是什么？

14、模拟通信系统和数字通信系统分别是如何组成的？

15、电路交换、报文交换和分组交换三种交换技术的工作原理和性能特点是什么?

16、IPv6是如何扩展地址分配的？

17、CSMA/CD协议的工作原理是什么？

18、无线局域网（WLAN）三个主要的应用方面是什么？无线网络应用的典型方式是什么？无线局域网（WLAN）有哪些传输介质？

19、包交换的作用主要是什么？

20、什么是ATM？

21、广域网和局域网有哪些区别？

22、什么是远程登录？

23、什么是文件传输协议FTP？

24、反病毒的三大技术是什么？

25、计算机病毒的引导过程一般包括哪三个方面？

26、主要的几种网络操作系统有哪些？

27、千兆以太网有什么特点？

28、路由器可以转换协议吗？

（七）网页设计与制作

1、域名系统作用是什么？域名服务器上存放着Internet主机的什么信息？

2、主机域名一般由几个子域组成？每个子域代表什么含意？哪个部分表示主机名？表示网站类型的常用子域名.org、.com、.gov、net分别代表哪种类型的网络？

3、在色彩的RGB系统中，十六进制数（如“22ffcc”）是怎么表示红颜色或黑颜色的？

4、进行网页设计时，设置页面尺寸主要与哪些因素有关？

5、使用浏览器访问Web服务器时，主要使用的传输协议是什么？

6、IP地址中的每一段使用十进制数值的范围是什么？

7、在网页中最为常用的图像格式有哪些？

8、通常对远程网站上的文件进行维护采用的手段是什么？

9、HTML语言中的转行标记和段落标记分别是什么？

10、HTTP协议是一种什么协议？

11、网页的超级链接是指什么？

12、目前在Internet上应用最为广泛的服务是什么？

13、HTML是一种什么类型的语言？

14、Dreamweaver中，在插入图片标记中，对插入的图片进行文字说明使用的标记是什么？

15、一个有n个框架的Web页，实际上具有几个独立的HTML文件？

16、将链接的目标文件载入，链接的“目标”属性有几种方式？

17、HTML中字体大小的级别有几级？

18、哪种图像格式支持透明的图片背景？

19、通常一个站点的主页默认文档名是什么？

20、超级链接对象与目标之间是一种怎样的对应关系？

21、在Dreamweaver MX 中有哪些常用应用程序可以用来做代码编辑器？

22、Web服务器作用是什么？浏览器的作用是什么？

23、HTML的含义是是什么？其主体部分由什么构成？

24、URL指的是什么？ 可分为哪两种类型？

25、Dreamweaver中输入字符时，Enter键作用和Shift+Enter快捷键的作用是什么 ？

26、本地站点和文件的相对路径、绝对路径分别指什么？

27、CSS在网页制作中的作用及具体应用是什么？

28、是否可以通过将属性检查器中“指向文件”图标拖动到页面上的某一命名锚记，创建到该命名锚记的链接？

29、在同一行或段落中，能否混合使用不同的标题级别？

30、表格转换为层，所有的空单元格会不会都转换为层？
31、使用FTP（文件传输协议）方式将网页上传至网站，首先应获得登陆FPT

服务器的什么？

32、框架集可以看作是一个可以容纳和组织多个文档的容器，每个框架中是相互依赖的HTML文档吗？

（八）计算机组成原理

1、计算机是由哪几部分组成的？

2、计算机语言有哪几种，各有什么特点？

3、在计算机的的信息表示中，字和字长有什么区别？

4、什么是总线，根据信息的内容，总线可分为哪三种？

5、试根据存储器的容量，计算地址线的根数、数据线的根数。

6、能将数据信息用原码、反码、补码表示。

7、知道信息传输过程中的奇偶校验、海明码校验、CRC校验。

8、随机存储器有静态随机存储和动态随机存储两种，知道它们的区别。

9、在定点二进制运算器中，如何实现计算机的减法运算？

10、什么是高速缓冲存储器？Cache的地址映射有哪三种方式？

11、计算机指令中一般包含哪两个字段？

12、什么是程序计数器？

13、会进行常用寻址方式下的有效地址计算。

14、什么是时钟周期、机器周期、指令周期？

15、水平微指令和垂直微指令有什么区别？

16、常用的显示器有哪几种类型？

17、常用的打印机有击打式和非击打式两类。非击打式有哪几种类型？

18、什么是程序中断方式？什么是DMA方式？